# Salzsäure

Herstellung von Chlorwasserstoff

Reaktionsgleichungen	NaCl  +  H2SO4

NaCl  +

Versuchsaufbau

Abb.  1:	1 = Tropftrichter; 2 = Dreihalskolben; 3 = Bunsenbrenner; 4 = Quetschhähne; 5 = Rundkolben; 6 = Trichter (soll nicht ganz eintauchen!);  7 = Becherglas 8; = Gummischlauch

Durchführung

1.	Apparatur zusammenstellen, Quetschhähne öffnen.

2.	10 g NaCl in Dreihalskolben [2] und 25 ml konz. Schwefelsäure in Tropftrichter [1] einfüllen.  VORSICHT: konz. Schwefelsäure ist ätzend!

3.	Schwefelsäure langsam zutropfen lassen.

Beobachtung:

4.	Nach dem alles zugetropft ist, Dreihalskolben [2] milde mit dem Brenner erwärmen. Der Schaum sollte nicht höher als 2 cm stehen.

5.	Wenn keine Bläschen mehr sichtbar sind, etwas abkühlen lassen, Quetschhähne von rechts nach links ganz schliessen. Anschliessend Dreihalskolben in die Kapelle stellen (HCl(g) ist giftig!).

Eigenschaften von Chlorwasserstoff

1.	Glaswanne () bis etwa 5 cm unter den Rand mit Wasser füllen.

2.	Den Rundkolben [5] umgekehrt in die Glaswanne eintauchen und unter Wasser vorsichtig den Schlauch vom längeren Rohr abstreifen und sofort beobachten, was geschieht.

Dieses jetzt offene Rohr darf zu keinem Zeitpunkt aus dem Wasser ragen!

Beobachtung:

Abb.  2:	Der Springbrunnen

Erklärung:

3.	Die so entstandene Salzsäure mit 0,1 M NaOH(aq) titrieren.

(Zur Abschätzung des ungefähren Verbrauches der NaOH-Lösung siehe 
Frage 2).

Protokoll der Titration:

Fragen

1.	Wieviel Liter HCl(g) sind gemäss der Reaktionsgleichung aus den verwendeten 10 g NaCl bei Normalbedingungen entstanden?

2.	Berechnen Sie den theoretischen Wert für die Konzentration der Salzsäure im Rundkolben [3]. Vergleichen Sie diesen Wert mit dem Ergebnis Ihrer Titration.

Materialliste

Allgemein

•	NaCl: 10 g pro Arbeitsplatz

•	H2SO4 (konz): 25 ml pro Arbeitsplatz

•	0.1 M NaOH - Lösung (ca. 1 Liter, zum Titrieren)

Pro Arbeitsplatz

•	1 Dreihalskolben 500 ml

•	1 Tropftrichter mit Druckausgleichsrohr

•	1 Torionaufsatz

•	2 Schliffstopfen NS l4,5

•	1 Reduktionsstück NS 29M/ NS 14,5F

•	1 rechtwinklig gebogenes Rohr (Durchmesser 0,4 mm)

•	2 rechtwinklig gebogene Rohre (Durchmesser 0,5 mm)

•	1 gerades Glasrohr (Durchmesser 0,5 mm), 7 cm lang

•	3 Stück Gummischlauch (2 x 10 cm und 1 x 20 cm)

•	3 Ouetschhähne

•	2 Stative + 2 Klammern + 2 Muffen

•	1 Rundkolben l Liter

•	1 Trichter (Durchmesser 5 cm)

•	1 Glaswanne

•	1 Becherglas 800 ml

•	1 Gummizepfen mit 2 Löchern (No. 9)

•	2 Korkringe

•	1 Bürette auf Stativ

•	1 Becherglas 250 ml, hoch

•	1 Becherglas 250 ml, tief

•	1 Pipette 10 ml

•	1 Kunststoffspritze 10 ml

•	1 Magnetrührer mit Magnetfisch

•	Bromthymolblau-Lösung

•	NH3-Lösung 1 M