# Herstellung von Indigo, Färbevorgang

Einleitung

Indigo ist einer der ältesten und wichtigsten Naturfarbstoffe, mit dem schon vor Jahrtausenden in der ganzen Welt - in Aegypten, Indien und China - Kleider, Teppiche und Tongefässe gefärbt wurden. Bei einigen Volksstämmen in Südamerika diente Indigo gar als Schminke für die Lippen und die Kelten färbten als Kriegsbemalung ihren ganzen Körper mit Indigo ein, wie in den Memoiren von Julius Cäsar "De bello gallico" nachgelesen werden kann.

Früher wurde Indigo pflanzlich gewonnen: Neben dem Indigostrauch, der vor allem in Indien vorkommt, wurde Indigo auch  aus dem einheimisch vorkommenden Färberwaid isoliert. Nach der Ernte liess man die Pflanzen wässern und vergären. Aus der so erhaltenen Lösung konnte entweder Indigo gewonnen werden oder sie konnte direkt zum Färben verwendet werden.

Abb.  1:	Indigostrauch 
Indigofera tinctoria

1878 gelang die erste Indigosynthese. Der synthetische Indigo verdrängte den pflanzlich gewonnenen und die Plantagen gingen weltweit ein. Doch auch der künstliche Indigo konnte neben den vielen neu synthetisierten blauen Farbstoffen, die billiger und lichtechter waren, nicht lange bestehen. Erst mit der Jeans-Mode wurde er wieder begehrt.

Synthetischer Indigo lässt sich auf verschiedene Arten herstellen. Wir werden diejenige Synthese durchführen, mit der dem deutschen Chemiker Bayer die Strukturaufklärung von Indigo gelang - ein Meilenstein in der organischen Chemie.

Nach der Synthese werden wir den Indigo verwenden, um zu färben. Nehmen Sie deshalb ein Kleidungsstück aus Baumwolle, das Sie färben wollen, von zu Hause mit (z.B. weisses Halstuch)

Synthese von Indigo

Im ersten Schritt lassen wir ortho-Nitrobenzaldehyd mit Aceton reagieren:

+

Die katalytische Wirkung der Zugabe von Wasser bewirkt, dass sich unter Abspaltung eines Wassermoleküls eine Doppelbindung ausbildet:

+	H2O

Fassen wir den ersten und zweiten Schritt zusammen, ergibt sich eine Reaktion, bei der sich zwei Moleküle unter Austritt eines kleineren Moleküls (hier ein Wassermolekül) verbinden. Solche Reaktionen werden Kondensationsreaktionen genannt.

Im dritten Schritt wird Natronlauge (NaOH(aq)) zugegeben. Dabei wird zunächst in einem komplizierten Reaktionsmechanismus, der heute noch nicht vollständig erklärt werden kann, unter Abspaltung von Essigsäure Isatin gebildet:

+

Zwei Moleküle Isatin vereinigen sich schliesslich zu einem Indigo-Molekül:

2

Aufgabe

Malen Sie die beiden Ausgangsstoffe mit verschiedenen Farben an und bezeichnen Sie anschliessend die Atome von allen folgenden Produkten je nach Herkunft mit der entsprechenden Farbe.

Durchführung

Natronlauge ist ätzend - vor allem für die Hornhaut der Augen. Deshalb muss die Schutzbrille getragen werden!

1.	Lösen Sie in einem 100 ml Erlenmeyerkolben 2 g ortho-Nitrobenzaldehyd in 20 ml Aceton

2.	Geben Sie 10 ml Ionentauscherwasser hinzu und schwenken Sie um.

3.	Fügen Sie mit einer Stabpipette 8 ml 1 M Natronlauge zu.

4.	Rühren Sie mit einem Glasstab gut um. Nach etwa 5 Minuten fällt der Indigo in feinen Kristallen aus.

Beachten Sie das Erwärmung der Lösung und die Farbänderung.

5.	Schalten Sie die Wasserstrahlpumpe an und filtrieren sie den Indigo mit einer kleinen Nutsche ab (Vgl. Versuch: Umkristallisieren)

6.	Entleeren Sie das Filtrat in den Kanister für Lösungsmittelabfälle und waschen Sie den Erlenmeyerkolben mit ITW aus. Kratzen Sie den Indigo mit einem Löffel ab und geben sie ihn zurück in den Erlenmeyerkolben.

Färben mit Indigo

Wie Sie gesehen haben, ist Indigo in wässrigen Lösungen unlöslich. Um einen Farbstoff auf Fasern aufzuziehen, ist es jedoch notwendig, dass er in gelöster Form vorliegt. Im sogenannten "Verküpen" wandelt man Indigo zu diesem Zweck mit Natriumdithionit zum löslichen, hellgelb gefärbten "Leuko-Indigo" um. Es handelt sich dabei um einen Reduktionsvorgang:

Indigo  		       Leuko-Indigo

Hängt man das Kleidungsstück nach dem Aufziehen an die Luft, wird Leuko-Indigo durch den Luft-Sauerstoff wieder zum blauen Indigo oxidiert.

Durchführung

Auch beim Färben wird Natronlauge verwendet. Schutzbrille tragen!

1.	Geben Sie 40 ml ITW, 5 g Natriumdithionit und 12 Plätzchen NaOH in den Erlenmeyerkolben mit Ihrem Indigo und erwärmen Sie das Gemisch auf 80˚C (Thermometer!)

2.	Warten Sie, bis die blaue Farbe verschwunden ist, und stellen Sie inzwischen ein Becherglas bereit, das in der Grösse zu Ihren Textilien passt.

3.	Füllen Sie in das Becherglas soviel heisses Wasser, dass Ihre Textilien gerade untergetaucht werden können.

4.	Geben Sie die Lösung von Leuko-Indigo ins Becherglas und kochen Sie auf.

5.	Nach fünf Minuten haben die Textilien die Farbe genügend angenommen. Nehmen Sie sie aus dem Bad, wringen Sie sie aus und hängen Sie sie an die vorbereitete Wäscheleine.

Da sich jetzt noch Indigo im Gewebe befindet, der sich nicht mit den Fasern verbunden hat und an der Haut abfärben würde, müssen die gefärbten Textilien vor dem Tragen gründlich von Hand oder in der Waschmaschine gewaschen werden.

Frage

Wie gross ist die theoretische Ausbeute unserer Indigo-Synthese?