pH - Berechnungen II

Niveau:

Das Niveau dieser pH-Berechnungen richtet sich in erster Linie an Chemikanten und Chemielaboranten. Auch Sekundar- und Gymnasiumsschüler können sich hier versuchen.

Legende:

Für ein besseres Verständnis von Abkürzungen und Begriffen aus der chemischen Industrie soll folgende Legende dienen:

| w | Massenanteil (g Stoff/ g Mischung) |
| --- | --- |
| k | Massenkonzentration (g Stoff/ ml Lösung) |
| m1 • w1 + m2 • w2 = (m1 + m2) • wm | allgemeine Mischungsgleichung |
| mol | SI-Einheit der Stoffmenge |
| n | Stoffmenge |
| NaOH | Natriumhydroxid |
| Normalbedingungen | 1013 mbar, 0°C (273.15K) |
| pH | pH-Wert einer Lösung |
| pOH | pOH-Wert einer Lösung |
| RbOH | Rubidiumhydroxid |
| Soda | Natriumcarbonat (Na2CO3) |
| VHCl | Volumen der Salzsäure |
| VKOH | Volumen der Kalilauge |
| Vtot | Totalvolumen |

1.) 	In einem Reaktor werden 2500 L salzsaures Abwasser mit pH = 1.4 vorgelegt.
	Zur Neutralisation werden 6000 L Kalilauge mit c = 0.017 mol/L verwendet.

	a.)	Welcher pH stellt sich nach der Reaktion ein?
	b.)	Wieviele kg KCl entstehen?

2.) 	Bei einer chemischen Reaktion im Betrieb entstehen bei Normalbedingungen
	16050 L reiner Bromwasserstoff. Dieser soll in einem Waschturm neutralisiert 
	werden. Der Waschturm wird mit 500 kg Natronlauge mit w = 2% und 800 kg
	Natronlauge mit w = 2.34 % belegt. Berechnen Sie den pH-Wert der
	Natronlaugemischung (k = 1.333 g/mL), wenn aller Bromwasserstoff 	umgesetzt wurde!

3.)	Das menschliche Blut hat einen durchschnittlichen pH von 7.39. Berechnen
	Sie c(H3O+) im Blut!

4.)	Die Hydroniumkonzentration einer Lösung beträgt 0.000005 mol/L. Ist die 
	Lösung sauer, alkalisch oder neutral?

5.)	Berechnen Sie den pH-Wert der folgenden Angaben:

a.)	c(HCl) = 0.23 mol/L
	b.)	c(NaOH) = 0.14 mol/L
	c.)	c(Essigsäure) = 0.89 mol/L ; Dissotiationsgrad = 0.4%
	d.)	k (HNO3) = 2.45 g/ 50 mL

6.)	Von einer K3PO4-Lösung mit k = 8.29 g/ 150 mL werden 30 mL über
	einen sauren Ionenaustauscher geschickt. Die freigesetzte Säure wird in
	einem Becherglas gesammelt. Welchen pH-Wert erwarten Sie?`

7.)	Berechnen Sie aus den gegebenen pH-Werten die gesuchten Ergebnisse:

	a.)	pH 2.2			gesucht: k (HCl) in mg/mL
	b.)	pH 10.8		gesucht: c(H3O+)
	c.)	pH 8.3			gesucht: k (KOH) in g/m3

8.)	In einem Reaktor sollen 500 kg Natronlauge (Dichte = 1.333 g/mL) mit c = 10 mol/L neutralisiert werden. Mit wievielen kg einer Salzsäure (k = 1.100 g/cm3 ;
	pH = -0.438) müssen 300 kg  Salzsäure (k = 1.054 g/ cm3 ;pH = -0.1701)
	gemischt werden, damit die Mischung die Natronlauge genau zum pH 7 
	neutralisiert?

9.)	Ein Liter Schwefelsäure mit c = 1.25 mol/L wird mit 1.7 • 1024 Rubidium-
	hydroxidmolekülen versetzt. 

	a.)	Wieviele Rubidiumhydroxidmoleküle bleiben nach der Neutralisation
		der Schwefelsäure übrig?

	b.)	Welcher pH-Wert stellt sich am Schluss in der Lösung ein?

10.)	In einem kugelförmigen Lagertank (Durchmesser: 20 m) wird reiner
	Iodwasserstoff bei Normalbedingungen gelagert. Wieviele km3
	Iodwasserstofflösung entstünden, wenn der gesamte HI in Wasser gelöst
	nur pH 5 haben dürfte?

11.)	Fünf Tonnen Kalziumoxid werden mit Wasser gelöscht. Das entstandene
	Kalziumhydroxid wird mit Phosphorsäure umgesetzt.

	a.)	Berechnen Sie das Volumen an Phosphorsäure, wenn diese den 
		pH 4.5 hat und alles Kalziumhydroxid umgesetzt wird.

	b.)	Berechnen Sie n(Ca(OH)2) wenn nur CaO mit w = 82% zur 
		Verfügung steht und die Phosphorsäure nur 70% des Kalzium-
		hydroxids umsetzt.

12.)	6000 L einer HCl mit pH 1 sollen schonend mit einer Sodalösung (w = 8%)
	neutralisiert werden.

	a.)	Berechnen Sie die Masse an einzusetzender Sodalösung zur
		vollständigen Neutralisation.

	b.)	Welchen Radius muss ein kugelförmiger Transportbehälter
		mindestens aufweisen, damit er mit der neutralisierten Lösung
		ganz gefüllt werden kann? k (Sodalösung) = 1.080 g/mL

	c.)	Wieviele m3 CO2-Gas entstehen, wenn bei der Reaktion Normal-
		bedingungen vorherrschen?

d.)	Das entstandene CO2 wird bei 30°C mit 4.5 bar in 500 L-Batterien
		abgefüllt. Wieviele Batterien sind nötig, um alles CO2 abzufüllen?
		Wieviele Liter befinden sich in der letzten Batterie?