# Kapitel 4 – Dopingkontrolle!

# Wie man einen Dopingsünder überführt

Hinweis: Bearbeiten Sie dieses Kapitel erst, wenn Sie Kapitel 3 schon gemacht haben.

# Einführung

An einem Leichtathletik-Meeting in Zürich hat der Schweizer Peter Meier die 100 m in der Rekordzeit von 9.8 sec. durchlaufen. Als Sieger wurde er zur Dopingkontrolle aufgeboten. Sein Urin wurde mittels Gaschromatografie untersucht.

Sie arbeiten im Analyselabor. Die Probe haben Sie zur Bestimmung im Gaschromatografen Ihrem Laboranten überlassen. Die Auswertung müssen Sie als ChefIn selber vornehmen.

# Text zur Gaschromatographie

Ausschnitt aus: Schroedel: „Chemie heute SII“, S. 219

# Theorie

Trennprinzip:

Das Prinzip der Trennung beruht auf der fortwährenden Einstellung von Verteilungsgleichgewichten. Die einzelnen Komponenten verteilen sich aufgrund ihrer Löslichkeit in einem bestimmten Verhältnis zwischen der flüssigen stationären und der gasförmigen mobilen Phase.

Schematische Darstellung des Vorgangs in der Trennsäule:

c(Stoff) in der mobilen Phase

c(Stoff) in der stationäre Phase

Der Verteilungskoeffizient ist definiert als:  K =

K ist spezifisch für jeden Stoff.

Merke:

- Unterschiedliche Verteilungskoeffizienten bewirken unterschiedliche Wanderungsgeschwindigkeiten und führen zur chromatografischen Trennung.

- Zur Identifizierung einer einzelnen Komponente vergleicht man deren Retentionszeit tR mit derjenigen einer reinen Vergleichssubstanz.

- Die Fläche unter dem Peak ist proportional zur Stoffmenge der einzelnen (bestimmten!) Komponente. Vereinfacht wird sie wie folgt berechnet: Breite in halber Höhe x Peakhöhe.

# Aufgabe zur Dopingkontrolle

Ihr Laborant kann den Gaschromatografen bedienen, er ist aber mit der Auswertung noch nicht vertraut. Beschreiben Sie in drei bis vier Sätzen, was er Ihnen alles liefern und worauf er achten muss, damit Sie die Auswertung (Analyse) vornehmen können. Dabei ist wichtig, dass Sie eindeutig bestimmen können, ob Amphetamine oder Anabolika enthalten sind. Auch möchten Sie die Menge eines allfällig vorhandenen Dopingmittels abschätzen können.

# Resultat

Die folgenden beiden Chromatogramme bringt Ihr Laborant zur Auswertung. Werten Sie die Chromatogramme aus und geben Sie an, ob der Sprinter gedopt war oder nicht.

- Notieren Sie die Retentionszeiten von Amphetamin und Anabolikum: 

tR (Amphetamin) 	= ___________________

tR (Anabolika) 	= ___________________

- War der Sprinter gedopt?    o nein    o ja und zwar mit ________________

Begründung: ______________________________________________________

____________________________________________________________________

Bitte bezeichnen Sie das entscheidende Signal im Chromatogramm.

Grenzwerte: 	- Amphetamin; 25 ng/mL

- Anabolika: kein Grenzwert – immer verboten

- Für die Referenzlösung wurden Konzentrationen von 100 ng/mL Amphetamin, respektive 2500 ng/mL Anabolikum verwendet (1 ng = 1 Nanogramm = 1 milliardstel Gramm). Falls der Sportler mit einer der Substanzen gedopt war, so berechnen Sie die gemessene Konzentration.

Die Konzentration von ___________________ beträgt: _________ ng/mL